By Edbert Eddyson Gunawan

# Setup Di Windows 10 Hardware

Download dari https://openvpn.net/community-downloads/

Lalu tekan Customize.

Setelah itu, pastikan EasyRSA di checklist > Tekan Install Now

Setelah itu ke Services > OpenVPN Services > Stop > Set startup to manual  > Apply

Setelah itu ke Services > Routing and Remote Access > Set Startup to Automatic > Start

Kemudian buka cmd run as admin dan ke directory C:\Program Files\OpenVPN\easy-rsa

Kemudian kita initiate folder Public Key Infrastructure (pki), tujuannay untuk mengatur public key dan private key yang akan digunakan pada openvpn server

Selanjutnya kita membuat root certificate file (CA) untuk sign certificate lain

Selanjutnya kita akan generate certificate dan key files untuk server

Selanjutnya generate certificate and key files untuk client

Selanjutnya kita generate Diffy Helman parameter.

Lalu keluar dari EasyRSA. Dan generate TLS key

Pindahkan file ta.key ke folder pki

Setelah itu bikin file config untuk openvpn dan masukkan ke dalam folder config (/OpenVPN/Config)

# Specify a port, a protocol and a device type port 1194 proto udp dev tun # Specify paths to server certificates ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\pki\\ca.crt" cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\pki\\issued\\server.crt" key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\pki\\private\\server.key" dh "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\pki\\dh.pem" # Specify the settings of the IP network your VPN clients will get their IP addresses from server 10.24.1.0 255.255.255.0 push "redirect-gateway def1" # If you want to allow your clients to connect using the same key, enable the duplicate-cn option (not recommended) # duplicate-cn # TLS protection tls-auth "C:\\Program Files\\OpenVPN\\easy-rsa\\pki\\ta.key" 0 cipher AES-256-GCM # Other options keepalive 20 60 persist-key persist-tun status "C:\\Program Files\\OpenVPN\\log\\status.log" log "C:\\Program Files\\OpenVPN\\log\\openvpn.log" verb 3

Setelah itu, Buka Windows Firewall > Advanced Setting > Inbound Rules > create new rules

Masukkan port 1194 dan UDP untuk koneksi vpn kita dengan nama “Cutom OpenVpn Server Port”

Bikin

Selanjutnya tekan windows dan cari “View Network Connection” untuk assign static ip addr. Tujuannya agar kita bisa port forward.

Setelah itu lakukan port forwarding pada router

Dan setelah itu kita setting Kembali pada network connection agar bisa shared connection dari wifi.

Pada address HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Bikin Folder Client Folder di Desktop

Lalu isi

Bikin Client

client dev tun proto udp remote your_vpn_server_public_ip 1194 resolv-retry infinite nobind persist-key persist-tun ca ca.crt cert client1.crt key client1.key remote-cert-tls server tls-auth ta.key 1 cipher AES-256-GCM connect-retry-max 25 verb 3

Selanjutnya tinggal custom_openvpn dan connect. Kita akan dapat IP.

Karena tidak ada router di kamar asrama untuk port forward, saya menggunakan localtonet untuk port forward UDP 1194

Psatikan kita sudah terconnect

Lalu Pastikan berhasil port forward (gambar di bawah)

BERHASIL CONENCT YEY

Dan selanjutnya berhasil connect dari hp pake telkomsel